LAPORAN PRAKTIKUM EAS MATA KULIAH MIKROKONTROLLER

EKSPERIMEN MIKROKONTROLER UNTUK KONTROL LED DAN MOTOR DC BERBASIS MQTT MENGGUNAKAN ESP32

Dosen Pengampu: Dr. Basuki Rahmat, S.Si, M.T
Disusun oleh: Moh Avin Dharma W. 23081010243
MIKROKONTROLER A – 081
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
2025

# PROGRAM 1

## 1. Nama Program

Sistem Kendali Sekuensial Lampu dan Motor DC Berbasis MQTT

Program ini mengimplementasikan logika sekuensial pada mikrokontroler ESP32 di mana perintah dari broker MQTT menentukan urutan kerja LED dan motor DC. Ketika perintah 1 diterima pada topik perintah, LED bawaan ESP32 dinyalakan selama lima detik, kemudian LED dimatikan dan motor DC diaktifkan. Perintah 0 menghentikan sistem dan mematikan motor. Program ini menggunakan protokol MQTT sebagai antarmuka pengendali jarak jauh.

## 2. Kode Program

#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

// WiFi & MQTT configuration
const char* WIFI_SSID     = "L lawliet";
const char* WIFI_PASSWORD = "bangnolep10";
const char* MQTT_HOST     = "broker.emqx.io";
const int   MQTT_PORT     = 1883;

// MQTT topics (command and state)
const char* TOPIC_CMD   = "leddd/cmd";
const char* TOPIC_STATE = "leddd/state";

// Pin definitions (tested on ESP-WROOM-32 with L298N driver)
const int LED_PIN   = 2;
const int MOTOR_IN1 = 27;
const int MOTOR_IN2 = 26;
const int MOTOR_EN  = 12;

// PWM parameters
const int PWM_FREQ    = 30000;
const int PWM_CH      = 0;
const int PWM_RES_BIT = 8;   // 0-255
int motorSpeed        = 200; // default duty cycle

// State machine enumeration
enum SystemState { IDLE, LED_ON_WAIT, MOTOR_RUNNING };
SystemState state = IDLE;

// Timing variables
unsigned long ledOnStartMs = 0;
const unsigned long LED_ON_DURATION_MS = 5000;

WiFiClient espClient;
PubSubClient mqtt(espClient);

void motorStop() {
  digitalWrite(MOTOR_IN1, HIGH);
  digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);
  ledcWrite(PWM_CH, 0);
}

void motorForward(int speed0_255) {
  speed0_255 = constrain(speed0_255, 0, 255);
  digitalWrite(MOTOR_IN1, HIGH);
  digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);
  ledcWrite(PWM_CH, speed0_255);
}

void publishState(const String& s) {
  mqtt.publish(TOPIC_STATE, s.c_str(), true);
  Serial.println("[STATE] " + s);
}

void mqttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  String msg;
  for (unsigned int i = 0; i < length; i++) msg += (char)payload[i];
  msg.trim();

  // Only handle commands on TOPIC_CMD
  if (String(topic) != TOPIC_CMD) return;

  char c = msg.length() ? msg[0] : '\0';
  if (c == '1') {
    // start sequence: LED on → wait 5s → motor on
    motorStop();
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    ledOnStartMs = millis();
    state = LED_ON_WAIT;
    publishState("CMD=1: LED_ON_WAIT_5S");
  } else if (c == '0') {
    // stop sequence
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    motorStop();
    state = IDLE;
    publishState("CMD=0: STOPPED_IDLE");
  } else {
    publishState("CMD_INVALID:" + msg);
  }
}

void connectWiFi() {
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(300);
  }
}

void connectMQTT() {
  mqtt.setServer(MQTT_HOST, MQTT_PORT);
  mqtt.setCallback(mqttCallback);
  while (!mqtt.connected()) {
    String clientId = "iMCLab-seq-" + String((uint32_t)ESP.getEfuseMac(), HEX);
    if (mqtt.connect(clientId.c_str())) {
      mqtt.subscribe(TOPIC_CMD);
      publishState("ONLINE: IDLE (send 1=START, 0=STOP)");
    } else {
      delay(1000);
    }
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(MOTOR_IN1, OUTPUT);
  pinMode(MOTOR_IN2, OUTPUT);

  ledcSetup(PWM_CH, PWM_FREQ, PWM_RES_BIT);
  ledcAttachPin(MOTOR_EN, PWM_CH);
  motorStop();

  connectWiFi();
  connectMQTT();
}

void loop() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) connectWiFi();
  if (!mqtt.connected()) connectMQTT();
  mqtt.loop();

  // handle sequence timing
  if (state == LED_ON_WAIT) {
    if (millis() - ledOnStartMs >= LED_ON_DURATION_MS) {
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
      motorForward(motorSpeed);
      state = MOTOR_RUNNING;
      publishState("LED_DONE: MOTOR_RUNNING_SPEED=" + String(motorSpeed));
    }
  }
}

## 3. Hasil Program

Pengujian dilakukan dengan mengirim payload 1 dan 0 melalui aplikasi IoT MQTT Panel pada topik leddd/cmd. Saat payload 1 dikirim, LED internal ESP32 langsung menyala. Setelah sekitar lima detik, LED padam dan motor DC mulai berputar. Pengiriman payload 0 mematikan motor dan mengembalikan sistem ke keadaan idle.

Selama pengujian berulang, sistem menunjukkan respons yang konsisten: LED selalu menyala tepat lima detik dan motor berputar setelahnya. Keterlambatan antara perintah dan aksi rata-rata sekitar beberapa ratus milidetik, bergantung pada latensi jaringan Wi-Fi. Log Serial Monitor menampilkan status sistem dan pesan diterima sesuai alur program.

Gambar LED menyala, LED padam, dan motor berputar pada bagian ini sebagai lampiran terpisah.

## 4. Analisa Program

Program ini berhasil mengimplementasikan kontrol sekuensial berbasis MQTT pada ESP32. Implementasi state machine (IDLE, LED_ON_WAIT, MOTOR_RUNNING) memudahkan pengendalian urutan LED dan motor. Penggunaan PWM pada pin MOTOR_EN memungkinkan pengaturan kecepatan motor, meskipun pada pengujian ini nilai duty cycle dibuat konstan.

Keandalan program ditunjang oleh mekanisme koneksi Wi-Fi dan MQTT yang memeriksa konektivitas dan melakukan pengulangan jika terputus. Penggunaan topik terpisah untuk perintah dan status memastikan tidak terjadi loop internal. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa ESP32 cocok sebagai node IoT untuk kontrol aktuator secara real-time melalui protokol MQTT.

# PROGRAM 2

## 1. Nama Program

Program Kontrol LED dan Motor DC Berdasarkan Kelipatan melalui MQTT

Program kedua memperluas konsep IoT dengan mengimplementasikan logika berbasis aritmetika. Setiap kali perintah dikirim, ESP32 menaikkan penghitung internal. Jika nilai penghitung adalah kelipatan 3, LED menyala selama 2 detik; jika kelipatan 6, motor DC berputar selama 1,5 detik. Komunikasi tetap dilakukan melalui topik MQTT sehingga pengguna hanya perlu menekan tombol sekali untuk menghasilkan event berikutnya.

## 2. Kode Program

#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

// WiFi configuration
const char* WIFI_SSID     = "L lawliet";
const char* WIFI_PASSWORD = "bangnolep10";

// MQTT configuration
const char* MQTT_HOST = "broker.emqx.io";
const int   MQTT_PORT = 1883;

// Topic for event trigger and state reporting
const char* TOPIC_STEP  = "leddd/step";   // kirim '1' setiap tombol ditekan
const char* TOPIC_STATE = "leddd/state";

// Pin definitions (sama seperti program pertama)
const int LED_PIN   = 2;
const int MOTOR_IN1 = 27;
const int MOTOR_IN2 = 26;
const int MOTOR_EN  = 12;

// PWM parameters
const int PWM_FREQ = 30000;
const int PWM_CH   = 0;
const int PWM_RES  = 8;
int motorSpeed     = 205;

// Flags for timing LED and motor
bool ledActive   = false;
unsigned long ledStartMs = 0;
const unsigned long LED_ON_MS = 2000;

bool motorActive = false;
unsigned long motorStartMs = 0;
const unsigned long MOTOR_ON_MS = 1500;

// Counter
unsigned long counter = 0;

WiFiClient espClient;
PubSubClient mqtt(espClient);

void publishState(const String& s) {
  mqtt.publish(TOPIC_STATE, s.c_str(), true);
  Serial.println("[STATE] " + s);
}

void motorStop() {
  digitalWrite(MOTOR_IN1, HIGH);
  digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);
  ledcWrite(PWM_CH, 0);
}

void motorOn(int speed0_255) {
  speed0_255 = constrain(speed0_255, 0, 255);
  digitalWrite(MOTOR_IN1, HIGH);
  digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);
  ledcWrite(PWM_CH, speed0_255);
}

void onStepEvent() {
  counter++;
  publishState("STEP=" + String(counter));

  // Kelipatan 3 → LED ON
  if (counter % 3 == 0) {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    ledActive = true;
    ledStartMs = millis();
    publishState("MULT3: LED_ON");
  }
  // Kelipatan 6 → MOTOR ON
  if (counter % 6 == 0) {
    motorOn(motorSpeed);
    motorActive = true;
    motorStartMs = millis();
    publishState("MULT6: MOTOR_ON");
  }
}

void mqttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  String msg;
  for (unsigned int i = 0; i < length; i++) msg += (char)payload[i];
  msg.trim();
  if (String(topic) != TOPIC_STEP) return;
  if (msg.length() > 0 && msg[0] == '1') {
    onStepEvent();
  }
}

void connectWiFi() {
  WiFi.disconnect(true,true);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(300);
  }
}

void connectMQTT() {
  mqtt.setServer(MQTT_HOST, MQTT_PORT);
  mqtt.setCallback(mqttCallback);
  while (!mqtt.connected()) {
    String clientId = "iMCLab-step-" + String((uint32_t)ESP.getEfuseMac(), HEX);
    if (mqtt.connect(clientId.c_str())) {
      mqtt.subscribe(TOPIC_STEP);
      publishState("ONLINE: kirim 1 ke leddd/step untuk menambah counter");
    } else {
      delay(1000);
    }
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(MOTOR_IN1, OUTPUT);
  pinMode(MOTOR_IN2, OUTPUT);
  ledcSetup(PWM_CH, PWM_FREQ, PWM_RES);
  ledcAttachPin(MOTOR_EN, PWM_CH);
  motorStop();
  connectWiFi();
  connectMQTT();
}

void loop() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) connectWiFi();
  if (!mqtt.connected()) connectMQTT();
  mqtt.loop();

  // Otomatis mematikan LED setelah LED_ON_MS
  if (ledActive && (millis() - ledStartMs >= LED_ON_MS)) {
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    ledActive = false;
    publishState("LED_OFF");
  }
  // Otomatis mematikan motor setelah MOTOR_ON_MS
  if (motorActive && (millis() - motorStartMs >= MOTOR_ON_MS)) {
    motorStop();
    motorActive = false;
    publishState("MOTOR_OFF");
  }
}

## 3. Hasil Program

Pengujian dilakukan dengan menekan tombol pada aplikasi IoT MQTT Panel yang mengirim payload 1 setiap ditekan. Setiap penekanan menambah penghitung internal pada ESP32. Hasil observasi sebagai berikut:

- Penekanan pertama (counter=1) tidak menghasilkan aksi karena 1 bukan kelipatan 3.

- Penekanan kedua (counter=2) tidak ada aksi.

- Penekanan ketiga (counter=3) menyalakan LED selama 2 detik, kemudian LED mati otomatis.

- Penekanan ke enam (counter=6) menyalakan LED dan motor. Motor berputar selama 1,5 detik sebelum berhenti.

Selama beberapa kali percobaan, LED dan motor selalu menyala pada kelipatan yang benar. Serial Monitor menampilkan status langkah dan kondisi LED/motor sesuai perhitungan. Respons sistem terhadap setiap penekanan tombol hampir instan karena pemrosesan dilakukan langsung di ESP32.

## 4. Analisa Program

Program ini memperlihatkan penggunaan operasi aritmetika sederhana pada mikrokontroler ESP32 untuk memicu aksi berdasarkan bilangan kelipatan. Dengan memanfaatkan MQTT, pengguna cukup menekan satu tombol untuk memicu event, sementara logika penghitung dan pengaturan durasi LED/motor dijalankan di sisi perangkat. Pendekatan ini mengurangi beban komunikasi dan memberikan respons waktu nyata.

Keandalan program terlihat dari kemampuan ESP32 menjaga penghitung dan memproses beberapa perintah berturut-turut tanpa kehilangan pesan. Mekanisme auto-off berdasarkan millis() memastikan LED dan motor padam tepat waktu tanpa menghentikan loop MQTT. Penerapan program ini dapat dikembangkan untuk skenario IoT lain seperti permainan edukatif, sistem antrian, atau interaksi berbasis event.